- پاسخ امتحان را تنها در یک ایمیل به آدرس navid_mollaramezani@mecheng.iust.ac.ir  ارسال نمایید.

- پس از پایان زمان امتحان، ایمیل های دریافتی قابل قبول نخواهد بود.

- نام و نام خانوادگی را در عنوان ایمیل ذکر نمایید.

- فرآیند ماشین کاری نوین چه تفاوتی با فرآیند ماشین کاری سنتی دارد؟

- جهت پرداخت کاری پارامترهای برشی چگونه می باشند؟

- در تراش کاری قطعه به شعاع 10 سانتی متر، در صورتیکه چرخش اسپیندل برابر 20 دور بر دقیقه باشد، سرعت برشی را بدست آورید.

- فرآیند ماشین کاری سنتی چیست؟

- زوایای اصلی در فرآیند تراشکاری را با رسم شکل شرح دهید.

- اگر زوایه گوه ابزار تراشکاری کاری زیاد باشد چه مزایا و محدویت هایی دارد؟

- عمق نفوذ در فرآیند تراشکاری چه تاثیری بر براده دارد؟

- پلیسه حاصل از ماشین کاری به چه دلیلی ایجاد می شود؟

- برای ایجاد سوراخ هایی با دقت بالا در قطعه ای به جنس سوپرآلیاژ با سختی 68HRC چه فرآیندی را پیشنهاد می دهید؟ چرا؟

- ریل های موجود در دستگاه تراش کاری چرا به صورت v شکل می باشند؟

- دمای ماشینکاری در فرآیند فرزکاری و سنگ زنی را مقایسه نمایید.