- Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____» ________________________ г. № _________

МОСКВА

О внесении изменений

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2021 г. № 1587

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 40, ст. 6818; 2023, №12, ст.2026; 2024, № 1, ст. 274).

2. Инструменты финансирования, признанные адаптационными инструментами финансирования до вступления в силу настоящего постановления в соответствии с требованиями к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации», считаются переходными инструментами финансирования.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                   М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от                                     №

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587

1. Разделы I и II критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«I. Критерии зеленых проектов (таксономия зеленых проектов)

I.1 Критерии приоритетных зеленых проектов (таксономия приоритетных зеленых проектов)

|  | Направление | Критерии соответствия зеленым проектам |
| --- | --- | --- |
| - 1. Обращение с отходами |  |  |
| 1.1. | Создание или модернизация производств по обращению с отходами производства и потребления: |  |
| 1.1.1. | Утилизация отходов с получением материальной продукции, в том числе вторичного сырья | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)» (ИТС 15-2021) или информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» (ИТС 9-2020); отсутствие объектов полигонного размещения или захоронения отходов либо наличие единого комплекса по утилизации отходов с объектами полигонного размещения или захоронения отходов при их соответствии следующим двум критериям: применение наилучших доступных или перспективных технологий согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» (ИТС 17-2021)»; более 51,5 процента отходов не направляются на объекты полигонного размещения |
| 1.1.2. | Утилизация отходов с получением энергии | для проектов по сбраживанию органических отходов с получением энергии – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором инструмента финансирования устойчивого развития или проекта устойчивого развития и подтверждается верификатором инструмента финансирования устойчивого развития в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации» (далее соответственно - инициатор, верификатор); |
|  |  | для проектов, отличных от проектов по сбраживанию органических отходов с получением энергии: для новых объектов - соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» (ИТС 9-2020); |
|  |  | для всех объектов – утилизация образующихся золошлаковых отходов |
| 1.2. | Создание и модернизация инфраструктуры по прямому улавливанию углерода из атмосферы | без дополнительных критериев |
| - 2. Энергетика |  |  |
| 2.1. | Создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: |  |
| 2.1.1. | Солнечная энергия | без дополнительных критериев |
| 2.1.2. | Ветровая энергия | без дополнительных критериев |
| 2.1.3. | Геотермальная энергия | без дополнительных критериев |
| 2.1.4. | Модернизация (реконструкция) гидроэлектростанций | без дополнительных критериев |
| 2.1.5. | Создание гидроэлектростанций |  |
| 2.1.5.1. | Бесплотинные гидроэлектростанции (проточные и деривационные) | без дополнительных критериев |
| 2.1.5.2. | Плотинные гидроэлектростанции | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.1.5.3. | Гидроаккумулирующие станции | без дополнительных критериев |
| 2.1.6. | Водородное топливо | выбросы NOx - не более 250 мг/м3 |
| 2.1.7. | Атомная энергетика | без дополнительных критериев |
| 2.1.8. | Энергия океана | без дополнительных критериев |
| 2.1.9. | Электрические тепловые насосы | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности» (ИТС 48-2023); коэффициент потенциала глобального потепления при использовании хладагента должен быть менее 675 |
| 2.2. | Создание и модернизация инфраструктуры, производство оборудования для производства, хранения и транспортировки низкоуглеродного топлива: |  |
| 2.2.1. | Водородное топливо | суммарные выбросы парниковых газов, связанные с производством водорода (прямые выбросы) и с потреблением электрической энергии, полученной от внешних объектов, для производства водорода (косвенные выбросы), менее 4,9 т CO2e/т |
| 2.2.2. | Топливо для атомной энергетики | без дополнительных критериев |
| 2.2.3. | Модернизация и ремонт инфраструктуры транспортировки и распределения газа | модернизация или ремонт газопровода направлены на обеспечение транспортировки водорода |
| 2.3. | Реализация проектов, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности объектов энергетики: |  |
| 2.3.1. | Строительство и модернизация городских и муниципальных систем теплоснабжения на возобновляемых источниках энергии | без дополнительных критериев |
| 2.3.2. | Строительство и модернизация объектов когенерации | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» (ИТС 38-2024); прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 100 г CO2e/кВт·ч |
| 2.3.3. | Улавливание, транспортировка, утилизация или хранение парниковых газов | только в проектах, не связанных с добычей ископаемого топлива |
| 2.4. | Создание и модернизация инфраструктуры по хранению и (или) утилизации отходов атомной энергетики | без дополнительных критериев |
| 2.5. | Производство оборудования или установок для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: |  |
| 2.5.1. | Солнечная энергия | без дополнительных критериев |
| 2.5.2. | Ветровая энергия | без дополнительных критериев |
| 2.5.3. | Геотермальная энергия | без дополнительных критериев |
| 2.5.4. | Гидроэнергетика (в том числе морская) | без дополнительных критериев |
| 2.5.5. | Водородное топливо | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.5.6. | Атомная энергетика | без дополнительных критериев |
| 2.6. | Накопители энергии: |  |
| 2.6.1. | Производство аккумуляторных батарей и их компонентов для транспорта, гибридных систем электроснабжения и промышленности | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.6.2. | Реализация проектов по утилизации аккумуляторных батарей и их компонентов с истекшим сроком использования | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.6.3. | Реализация проектов по повторному использованию аккумуляторных батарей и их компонентов в производственных процессах | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| - 3. Строительство |  |  |
| 3.1. | Строительство «зеленых» нежилых зданий и сооружений | соответствие критериям системы оценки и сертификации зданий КЛЕВЕР (CLEVER), разработанной при содействии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и размещенной на ее официальном сайте |
| 3.2. | Реализация проектов в строительстве, способствующих значительному повышению эффективности по следующим направлениям: |  |
| 3.2.1. | Эффективное энергопотребление | снижение потребления энергии более чем на 20 процентов (в кВт·ч/м2) для нежилых зданий |
| 3.2.2. | Эффективные системы освещения | снижение потребления энергии более чем на 30 процентов (в кВт·ч/м2) |
| 3.3. | Строительство энергоэффективных зданий и сооружений | для многоквартирных домов классы энергоэффективности A++ (высочайший), определенные органом государственного строительного надзора в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов; для прочих зданий и сооружений: класс энергосбережения здания - A++ в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» |
| - 4. Промышленность |  |  |
| 4.1. | Производство продукции при отсутствии негативного воздействия на окружающую среду (с традиционно значительным отрицательным экологическим эффектом - модернизация действующих производств или запуск новых производств с низким негативным воздействием на окружающую среду): |  |
| 4.1.1. | Производство стали | соответствие нижнему уровню индикативного показателя (ИП2) удельных выбросов парниковых газов для различных производственных процессов (переделов) отрасли черной металлургии согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и ферросплавов» (ИТС 26-2022), а в случае, если для производственного процесса (передела) отсутствует верхний уровень индикативного показателя (ИП1) удельных выбросов парниковых газов, допустимо превышение на 20 процентов от нижнего уровня индикативного показателя (ИП2) удельных выбросов парниковых газов; |
|  |  | дополнительные критерии для модернизируемых (реконструируемых) производственных объектов (соответствие одному или более критерию): снижение фактических выбросов, сбросов загрязняющих веществ на 10 процентов и более; повышение ресурсной и энергетической эффективности на 10 процентов и более; наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением сброса производственных сточных вод; утилизация энергетических ценных технологических газов (коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) технологического процесса; утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; производство углеродистой стали из лома (более 90 процентов содержания стального лома в шихте); производство высоколегированной стали из лома (более 70 процентов содержания стального лома в шихте); применение перспективных технологий, в том числе: производство металлизированных окатышей; производство горячебрикетированного железа; выплавка ферросплавов в вакуумных печах постоянного тока; использование тепла печных газов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; использование водородного топлива при производстве чугуна; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage); |
|  |  | дополнительные критерии для вновь строящихся производственных объектов (соответствие одному или более критерию): наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением сброса производственных сточных вод; утилизация энергетических ценных технологических газов (коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) технологического процесса; утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; производство углеродистой стали из лома (более 90 процентов содержания стального лома в шихте); производство высоколегированной стали из лома (более 70 процентов содержания стального лома в шихте); применение перспективных технологий, в том числе: производство металлизированных окатышей; производство горячебрикетированного железа; выплавка ферросплавов в вакуумных печах постоянного тока; использование тепла печных газов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; использование водородного топлива при производстве чугуна; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.1.2. | Производство алюминия | соответствие нижнему уровню индикативного показателя (ИП2) удельных выбросов парниковых газов для производственных процессов электролитического получения первичного алюминия согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство алюминия» (ИТС 11-2022); |
|  |  | дополнительные критерии для модернизируемых (реконструируемых) производственных объектов (соответствие одному или более критериям): снижение фактических выбросов, сбросов загрязняющих веществ на 10 процентов и более; повышение ресурсной и энергетической эффективности на 10 процентов и более; наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением сброса производственных сточных вод; утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; применение перспективных технологий, в том числе: производство алюминия с использованием инертных анодов; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage); дополнительные критерии для вновь строящихся производственных объектов (соответствие одному или более критериям): наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением сброса производственных сточных вод; утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; применение перспективных технологий, в том числе: производство алюминия с использованием инертных анодов; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.1.3. | Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот | соответствие нижнему уровню индикативного показателя (ИП2) удельных выбросов парниковых газов для различных производственных процессов отрасли минеральных удобрений согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот» (ИТС 2-2022) |
| 4.2. | Модернизация действующих производств, направленная на повышение энергоэффективности, ресурсосбережение, снижение негативного воздействия на окружающую среду или сокращение выбросов парниковых газов: |  |
| 4.2.1. | Улавливание, транспортировка, утилизация или хранение парниковых газов | только в проектах, не связанных с добычей ископаемого топлива |
| 4.2.2. | Утилизация отходящего тепла технологических процессов в промышленности | отходящее тепло используется для выработки электроэнергии или теплоэнергии |
| - 5. Транспорт и промышленная техника <*> |  |  |
| 5.1. | Производство рельсового транспорта на экологичных источниках энергии (пассажирский, грузовой), закупка рельсового транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего рельсового транспорта на экологичные источники энергии | для рельсового транспорта на тяговом электроснабжении – без дополнительных критериев; для рельсового транспорта на иных источниках энергии – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором; для транспорта на природном газе – при условии использования только природного газа без газодизельного цикла |
| 5.2. | Производство водного транспорта (речного, морского) на экологичных источниках энергии, закупка водного транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего водного транспорта на экологичные источники энергии | для пассажирского водного транспорта - при выбросах менее 50 г CO2е/пассажиро-километр; для грузового водного транспорта, за исключением судов ледового класса, – при выбросах менее 15 г CO2е/тонно-километр; для грузового водного транспорта ледового класса – при выбросах менее 20 г CO2е/тонно-километр; дополнительно для пассажирского и грузового водного транспорта на природном газе - при условии использования только природного газа или газодизельного цикла с использованием дизельного топлива менее 5 процентов по отношению к природному газу при сдаточной скорости судна |
| 5.3. | Производство и закупка воздушного транспорта на экологичных источниках энергии, закупка воздушного транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего воздушного транспорта на экологичные источники энергии | для пассажирского воздушного транспорта - при выбросах менее 20 г CO2e/пассажиро-километр; для грузового воздушного транспорта – при выбросах менее 15 г CO2e/тонно-километр |
| 5.4. | Производство автомобильного транспорта (легкового, общественного, грузового) на экологичных источниках энергии, закупка автомобильного транспорта на экологичных источниках энергии в целях организации системы общественного транспорта, такси, шеринговых сервисов, перевод существующего автомобильного транспорта на экологичные источники энергии | для пассажирского автомобильного транспорта, общественного городского и пригородного транспорта - при выбросах менее 50 г CO2e/пассажиро-километр; грузовой автомобильный транспорт – при выбросах менее 45 г CO2e/тонно-километр; для транспорта на природном газе – при условии использования только природного газа без газодизельного цикла |
| 5.5. | Производство и закупка промышленной, сельскохозяйственной, дорожной, строительной или коммунальной техники на экологичных источниках энергии, перевод существующей промышленной, сельскохозяйственной, дорожной, строительной или коммунальной техники на экологичные источники энергии | без дополнительных критериев для техники на тяговом электроснабжении, на водороде и топливных элементах, на электрической энергии, на солнечной энергии; для техники на биотопливе, природном газе или шахтном метане: для действующей техники – при условии снижения выбросов CO2e на пассажиро-километр или тонно-километр на 20 процентов и более; для новой техники – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 5.6. | Строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологичных источниках энергии (включая строительство железных дорог, трамвайных линий и других объектов инфраструктуры железных дорог и трамвайных линий) | без дополнительных критериев |
| 5.7. | Строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологичных источниках энергии, а также для немоторизированного транспорта (включая заправочную инфраструктуру, зарядные установки, оборудование и системы доставки и хранения топлива) | без дополнительных критериев |
| 5.8. | Производство и закупка техники на экологичных источниках энергии для эксплуатации в логистических центрах, портах, аэропортах, грузовых и пассажирских терминалах, перевод существующей техники на экологичные источники энергии | без дополнительных критериев для техники на тяговом электроснабжении, на водороде и топливных элементах, на электрической энергии, на солнечной энергии; для техники на биотопливе, природном газе – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| - 6. Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 6.1. | Строительство и модернизация водопропускных и гидротехнических сооружений | потребление энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) не более чем 0,5 кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю, или снижение потребления энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) по сравнению с текущим уровнем не менее чем на 20 процентов (потребление энергии измеряется в кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю), или снижение потерь воды не менее чем на 20 процентов по сравнению с текущим уровнем |
| 6.2. | Строительство и модернизация инфраструктуры питьевого водоснабжения: |  |
| 6.2.1. | Строительство и модернизация инфраструктуры для подготовки питьевой воды | потребление энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) не более чем 0,5 кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю, или снижение потребления энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) по сравнению с текущим уровнем не менее чем на 20 процентов (потребление энергии измеряется в кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю), или снижение потерь воды не менее чем на 20 процентов по сравнению с текущим уровнем, или удельное потребление энергии водопроводными сооружениями очистки поверхностных вод не более чем 120 процентов минимального уровня, предусмотренного приложением 5 к Справочнику перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения, утвержденному Минстроем России, или утечки и неучтенный расход воды при транспортировке составляет не более 15 процентов объема воды, отпущенной в сеть |
| 6.2.2. | Повышение ресурсо- и энергоэффективности инфраструктуры питьевого водоснабжения |  |
| 6.3. | Строительство и модернизация инфраструктуры очистки воды | переход на водооборотную систему; потребление энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) не более чем 0,5 кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю (потребление энергии измеряется в кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю), или снижение потребления энергии (полный цикл, включая водозабор, водоочистку и водораспределение) по сравнению с текущим уровнем не менее чем на 20 процентов, измеряемое в кВт·ч/м3 воды, поставляемой конечному потребителю, или снижение потерь воды не менее чем на 20 процентов по сравнению с текущим уровнем |

- I.2. Критерии иных зеленых проектов

- (таксономия иных зеленых проектов)

|  | Направление | Критерии соответствия зеленым проектам |
| --- | --- | --- |
| - 1. Обращение с отходами |  |  |
| 1.1. | Создание или модернизация производств по обращению с отходами производства и потребления: |  |
| 1.1.1. | Создание и модернизация комплексных объектов по обработке отходов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» (ИТС 17-2021) или информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (ИТС 15-2021); более 51,5 процента отходов после обработки не направляются на объекты полигонного размещения; количество обработанных отходов составляет 100 процентов |
| 1.1.2. | Использование вскрышных и вмещающих горных пород для применения в промышленности и в строительстве | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 1.2. | Создание и модернизация инфраструктуры для производства биоразлагаемых материалов и внедрение их в оборот | биоразлагаемые материалы не приводят к образованию микропластика |
| 1.3. | Производство экологичной тары и упаковки с последующей эффективной утилизацией | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 1.4. | Улавливание и утилизация свалочного газа с получением энергии | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» (ИТС 17-2021); собранный свалочный газ используется непосредственно для производства электроэнергии или теплоэнергии |
| - 2. Энергетика |  |  |
| 2.1. | Создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: |  |
| 2.1.1. | Биотопливо и биомасса | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.2. | Создание и модернизация инфраструктуры, производство оборудования для производства, хранения и транспортировки низкоуглеродного топлива: |  |
| 2.2.1. | Биотопливо и биомасса | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.3. | Реализация проектов, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности объектов энергетики: |  |
| 2.3.1. | Строительство и модернизация городских и муниципальных систем теплоснабжения на низкоуглеродных источниках энергии: |  |
| 2.3.1.1. | Теплоснабжение на природном газе и сухом отбензиненом газе | прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 30 г CO2e/кВт·ч (менее 8,3 г CO2e/МДж) |
| 2.3.2. | Модернизация или замещение действующих объектов генерации, способствующие значительному повышению энергоэффективности и (или) снижению вредных выбросов: |  |
| 2.3.2.1. | Электрогенерация на природном газе (включая сжиженный природный газ) | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» (ИТС 38-2024); прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 100 г CO2e/кВт·ч |
| 2.3.2.2. | Теплогенерация на природном газе (включая сжиженный природный газ) | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» (ИТС 38-2024); прямые выбросы парниковых газов при производстве теплоэнергии менее 30 г CO2e/кВт·ч (менее 8,3 г CO2e/МДж) |
| 2.3.2.3. | Комбинированная генерация с использованием возобновляемых источников энергии на изолированных и труднодоступных территориях | без дополнительных критериев |
| 2.3.3. | Создание и модернизация инфраструктуры передачи электро- и теплоэнергии | для действующих объектов - при передаче электрической энергии снижение потерь более чем на 10 процентов, при передаче тепловой энергии снижение потерь более чем на 20 процентов; для новых объектов – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.3.4. | Производство и установка на энергетических объектах газоочистительного оборудования | средняя концентрация твердых веществ в отходящих газах более 150 мг/м3 |
| 2.4. | Создание и модернизация инфраструктуры по утилизации отходов - продуктов энергетической отрасли: |  |
| 2.4.1. | Утилизация золошлаковых отходов для применения в промышленности и в строительстве | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.5. | Производство оборудования или установок для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: |  |
| 2.5.1. | Биотопливо и биомасса | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 2.6. | Строительство объектов хранения электроэнергии и теплоэнергии | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| - 3. Строительство |  |  |
| 3.1. | Строительство «зеленых» зданий и сооружений | соответствие одному или нескольким национальным стандартам в сфере «зеленого» строительства, разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» |
| 3.2. | Реализация проектов в строительстве, способствующих значительному повышению эффективности по следующим направлениям: |  |
| 3.2.1. | Возведение озеленяемых и эксплуатируемых крыш зданий и сооружений | соответствие национальному стандарту Российской Федерации «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования» (ГОСТ Р 58875-2020) |
| 3.2.2. | Благоустройство зданий и сооружений декоративными растениями | благоустройство прилегающей территории к зданиям и сооружениям декоративными растениями |
| 3.2.3. | Эффективные системы водоснабжения | снижение потребления воды более чем на 30 процентов |
| 3.2.4. | Использование дождевой воды | соответствие национальному стандарту Российской Федерации «Зеленые» стандарты. Система сбора дождевой воды: очистка, хранение, использование» (ГОСТ Р 70319-2022) |
| 3.3. | Строительство энергоэффективных зданий и сооружений | для многоквартирных домов классы энергоэффективности A (очень высокий), A+ (высочайший), определенные органом государственного строительного надзора в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов; для прочих зданий и сооружений: класс энергосбережения здания - A, A+ в соответствии с СП 50.13330.2014 «Тепловая защита зданий» |
| 3.4. | Ипотечное кредитование физических лиц в целях приобретения объектов недвижимости | соответствие приобретаемой недвижимости позициям 3.3 Критериев приоритетных зеленых проектов или 3.1 настоящих критериев или 3.3 настоящих критериев |
| - 4. Промышленность |  |  |
| 4.1. | Производство продукции при отсутствии негативного воздействия на окружающую среду (с традиционно значительным отрицательным экологическим эффектом – модернизация действующих производств или запуск новых производств с низким негативным воздействием на окружающую среду): |  |
| 4.1.1. | Производство цемента | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям (ИТС 6-2022) «Производство цемента»; углеродоемкость: серый клинкер – менее 0,766 т CO2e/т; белый клинкер – менее 0,987 т CO2e/т; цемент – менее 0,92 т CO2e/т; соответствие одному или обоим дополнительным критериям: использование сухого способа или комбинированного производства; замена 10 процентов и более природного сырья отходами различных отраслей промышленности |
| 4.1.2. | Целлюлозно-бумажное производство | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона» (ИТС 1-2023); утилизация макулатуры в производственном процессе; применение перспективных технологий в соответствии с информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона» (ИТС 1-2023) |
| 4.1.3. | Производство стекла | соответствие бенчмарку зеленых проектов (ИП2) уровней удельных выбросов парниковых газов в стекольной отрасли согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство стекла» (ИТС 5-2022) |
| 4.1.4 | Производство продукции с экологической маркировкой, способствующей снижению вредных воздействий на окружающую среду | сертификация соответствия требованиям национальных стандартов, устанавливающих требования к экологической маркировке соответствующей продукции. ГОСТ Р 71175-2023 Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений. ГОСТ Р ИСО 14024-2022 Экологические маркировки и заявления. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры. заявлений. |
| - 5. Транспорт и промышленная техника <*> |  |  |
| 5.1. | Производство рельсового транспорта на экологичных источниках энергии (пассажирский, грузовой), закупка рельсового транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего рельсового транспорта на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение транспорта российского производства, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для рельсового транспорта на тяговом электроснабжении – без дополнительных критериев; для рельсового транспорта на иных источниках энергии - эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором; для транспорта на природном газе - при условии использования только природного газа без газодизельного цикла |
| 5.2. | Производство водного транспорта (речного, морского) на экологичных источниках энергии, закупка водного транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего водного транспорта на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение транспорта российского производства, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для пассажирского водного транспорта - при выбросах менее 50 г CO2е/пассажиро-километр; для грузового водного транспорта, за исключением судов ледового класса, – при выбросах менее 15 г CO2е/тонно-километр; для грузового водного транспорта ледового класса - при выбросах менее 20 г CO2е/тонно-километр; дополнительно для пассажирского и грузового водного транспорта на природном газе – при условии использования только природного газа или газодизельного цикла с использованием дизельного топлива менее 5 процентов по отношению к природному газу при сдаточной скорости судна |
| 5.3. | Производство и закупка воздушного транспорта на экологичных источниках энергии, закупка воздушного транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего воздушного транспорта на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение транспорта российского производства, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для пассажирского воздушного транспорта – при выбросах менее 20 г CO2e/пассажиро-километр; для грузового воздушного транспорта – при выбросах менее 15 г CO2e/тонно-километр |
| 5.4. | Производство автомобильного транспорта (легкового, общественного, грузового) на экологичных источниках энергии, закупка автомобильного транспорта на экологичных источниках энергии в целях организации системы общественного транспорта, такси, шеринговых сервисов, перевод существующего автомобильного транспорта на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение транспорта российского производства, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для пассажирского автомобильного транспорта, общественного городского и пригородного транспорта - при выбросах менее 50 г CO2e/пассажиро-километр; грузовой автомобильный транспорт – при выбросах менее 45 г CO2e/тонно-километр; для транспорта на природном газе – при условии использования только природного газа без газодизельного цикла |
| 5.5. | Производство и закупка промышленной, сельскохозяйственной, дорожной, строительной или коммунальной техники на экологичных источниках энергии, перевод существующей промышленной, сельскохозяйственной, дорожной, строительной или коммунальной техники на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение техники российского производства, соответствующей требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» без дополнительных критериев для техники на тяговом электроснабжении, на водороде и топливных элементах, на электрической энергии, на солнечной энергии; для техники на биотопливе, природном газе или шахтном метане: для действующей техники – при условии снижения выбросов CO2e на пассажиро-километр или тонно-километр на 20 процентов и более; для новой техники – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 5.6. | Производство и закупка техники на экологичных источниках энергии для эксплуатации в логистических центрах, портах, аэропортах, грузовых и пассажирских терминалах, перевод существующей техники на экологичные источники энергии | для закупки – приобретение техники российского производства соответствующей требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» без дополнительных критериев для техники на тяговом электроснабжении, на водороде и топливных элементах, на электрической энергии, на солнечной энергии; для техники на биотопливе, природном газе – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 5.7. | Закупка велосипедов и средств индивидуальной мобильности в целях организации системы общественного транспорта, шеринговых сервисов | без дополнительных критериев |
| 5.8. | Строительство и модернизация объектов транспортной инфраструктуры, способствующие снижению выбросов парниковых газов | для действующих объектов – снижение выбросов парниковых газов в CO2e более чем на 20 процентов; снижение покрываемого расстояния и (или) смена модальности на транспорт на экологичных источниках энергии; для новых объектов – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором при условии снижения выбросов парниковых газов в CO2e более, чем на 20 процентов по сравнению с парниковыми выбросами альтернативных объектов транспортной инфраструктуры и снижения покрываемого расстояния и (или) смена модальности на транспорт на экологичных источниках энергии |
| - 6. Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 6.1. | Строительство и модернизация инфраструктуры по утилизации отходов систем водоснабжения и водоотведения: |  |
| 6.1.1. | Утилизация иловых осадков сточных вод | без дополнительных критериев |
| 6.1.2. | Проекты, направленные на снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах | снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до уровня технологических нормативов или нормативов допустимых сбросов; для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, отнесенных к объектам I и II категории класса опасности согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в случае выдачи на них комплексного экологического разрешения), – достижение в отношении загрязняющих веществ, относящихся к технологически нормируемым веществам, технологических нормативов; для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, отнесенных к объектам I и II категории (в случае отсутствия в отношении них комплексного экологического разрешения), - достижение нормативов допустимых сбросов в отношении загрязняющих веществ, относящихся к технологически нормируемым веществам, или соответствие информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений городских округов» (ИТС 10-2019) |
| 6.1.3. | Проекты, направленные на обеспечение водооборотного водоснабжения | без дополнительных критериев |
| 6.1.4. | Утилизация отходов, образующихся в результате механической, реагентной и иных методов очистки | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 6.2. | Реализация проектов, направленных на повышение эффективности использования водных ресурсов: |  |
| 6.2.1. | Уменьшение водозаборного изъятия воды из водных источников | без дополнительных критериев |
| 6.3. | Обезвреживание осадка сточных вод (стабилизация органического вещества осадка) | анаэробная стабилизация жидких осадков, компостирование и сжигание осадков в соответствии с информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» (ИТС 10-2019) |
| - 7. Природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие |  |  |
| 7.1. | Реализация проектов, направленных на сохранение и восстановление биоразнообразия: |  |
| 7.1.1. | Сохранение и восстановление редких, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или находящихся на грани уничтожения видов животных и растений | без дополнительных критериев |
| 7.1.2. | Сохранение и восстановление среды обитания редких, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или находящихся на грани уничтожения видов животных и растений | без дополнительных критериев |
| 7.1.3. | Борьба с инвазивными (чужеродными) видами | без дополнительных критериев |
| 7.2. | Реализация мероприятий по сохранению лесов |  |
| 7.2.1. | Проведение лесовосстановления и лесоразведения с полным многолетним уходом за созданными лесными насаждениями на землях лесного фонда | без дополнительных критериев |
| 7.2.2. | Сохранение особо ценных лесов | без дополнительных критериев |
| 7.2.3. | Повышение степени полезного использования лесных ресурсов | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 7.3. | Реабилитация и ремедиация земель, в том числе загрязненных, эродированных, захламленных | без дополнительных критериев |
| 7.4. | Реализация проектов, направленных на развитие или обеспечение деятельности особо охраняемых природных территорий | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 7.5. | Реализация проектов в сфере экологического туризма: |  |
| 7.5.1. | Реализация корпоративных программ развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 7.5.2. | Реализация проектов по созданию и развитию инфраструктуры экологического туризма | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 7.6. | Реализация проектов, направленных на текущий и капитальный ремонт, реновацию парков | соответствие одному или нескольким национальным стандартам в сфере «зеленого» строительства, разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» |
| 7.7. | Реализация проектов, направленных на расчистку, реабилитацию и восстановление водных объектов | без дополнительных критериев |
| - 8. Сельское хозяйство |  |  |
| 8.1. | Закупка с целью использования минеральных удобрений, позволяющих повысить эффективность усвоения питательных компонентов и сокращающих поступление вредных веществ в почву и грунтовые воды, а также выбросы парниковых газов при использовании в сельском хозяйстве | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.2. | Создание и модернизация ирригационной инфраструктуры для эффективного орошения сельскохозяйственных земель | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.3. | Создание и модернизация инфраструктуры использования сточных вод для сельскохозяйственных целей | подготовленная для орошения и удобрения земель вода соответствует требованиям санитарного законодательства |
| 8.4. | Реализация проектов, основанных на технологиях нулевой обработки сельскохозяйственных земель | без дополнительных критериев |
| 8.5. | Реализация проектов, направленных на увеличение сева многолетних бобовых сельскохозяйственных культур с замещением сева иных культур | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.6. | Реализация проектов сельскохозяйственного земледелия на деградированных землях | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.7. | Реализация проектов в животноводстве, основанных на технологиях снижения выделения CH4 при пищеварительном процессе крупного рогатого скота | для существующих производств – сокращение выделения CH4 более чем на 20 процентов; для новых производств – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.8. | Реализация проектов, направленных на снижение загрязняющих веществ диффузного стока с сельскохозяйственных земель | эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 8.9. | Производство органической продукции | сертификация производства продукции аккредитованными органами по сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании в целях установления соответствия производства органической продукции действующим в Российской Федерации национальным, межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции. ГОСТ 33980-2016 Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации ГОСТ Р 59425-2021 Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки |
| 8.10. | Производство сельскохозяйственной, промышленной и иной продукции, сырья, продовольствия с улучшенными характеристиками | сертификация аккредитованными органами по сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании в целях установления соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции документам по стандартизации на улучшенные сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, промышленную и иную продукцию. ГОСТ Р 70575-2022 Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Овощи тепличные. Общие технические требования и правила производства ГОСТ Р 58658-2019 Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Удобрения минеральные. Общие технические условия |

II. Критерии переходных проектов (таксономия переходных проектов)

I.1 Критерии приоритетных переходных проектов (таксономия приоритетных переходных проектов)

|  | Направление | Критерии соответствия переходным проектам |
| --- | --- | --- |
| - 1. Обращение с отходами |  |  |
| 1.1. | Строительство новых, модернизация или замещение действующих плотинных гидроэлектростанций, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности | без дополнительных критериев |
| 1.2. | Улавливание, утилизация или хранение парниковых газов | без дополнительных критериев |
| 1.3. | Создание и модернизация инфраструктуры, производство оборудования для производства, хранения и транспортировки водорода | суммарные выбросы парниковых газов, связанные с производством водорода (прямые выбросы) и с потреблением электрической энергии, полученной от внешних объектов, для производства водорода (косвенные выбросы), менее 8 т CO2e/т |

I.2 Критерии иных переходных проектов (таксономия иных переходных проектов)

|  | Направление | Критерии соответствия переходным проектам |
| --- | --- | --- |
| - 1. Обращение с отходами |  |  |
| 1.1. | Обработка и захоронение твердых коммунальных отходов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» (ИТС 17-2021); количество обработанных отходов составляет 100 процентов |
| - 2. Энергетика |  |  |
| 2.1. | Реализация проектов в сфере традиционных источников энергии |  |
| 2.1.1. | Модернизация действующих объектов по добыче полезных ископаемых: |  |
| 2.1.1.1. | Добыча природного газа | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча природного газа» (ИТС 29-2017); только на действующих объектах; сокращение выбросов CO2e более чем на 20 процентов |
| 2.1.1.2. | Добыча нефти | только для действующих объектов; соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча нефти» (ИТС 28-2021); использование попутного нефтяного газа для собственных технологических нужд, в том числе газовые и химические методы увеличения нефтеотдачи с использованием ПНГ; сокращение удельных выбросов CO2e на единицу добытой нефти более чем на 20 процентов; сокращение удельных выбросов на единицу добытой нефти одного или нескольких загрязняющих веществ |
| 2.1.2. | Производство и транспортировка сжиженного природного газа | только для действующих объектов; соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча природного газа» (ИТС 29-2017); потери природного газа при производстве менее 1 кг/т, затраты электроэнергии менее 0,7 кВт/кг |
| 2.1.3. | Переработка угля | только для действующих объектов; получаемая продукция позволяет снизить удельные выбросы загрязняющих веществ или парниковых газов не менее чем на 20 процентов |
| 2.1.4. | Модернизация нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов, направленная на снижение выбросов парниковых газов или загрязняющих веществ или направленная на повышение ресурсной эффективности | только для действующих объектов; соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Переработка нефти» (ИТС 30-2021) или информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Переработка природного и попутного газа» (ИТС 50-2017); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: снижение удельных выбросов CO2e (парниковые газы в CO2 эквиваленте)/т продукции не менее чем на 20 процентов; снижение удельных выбросов на тонну продукции одного или нескольких загрязняющих веществ на тонну продукции не менее чем на 20 процентов; снижение потребления электроэнергии (кВт·ч/т продукции) не менее чем на 20 процентов |
| 2.2. | Строительство новых, модернизация или замещение действующих энергетических объектов, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности: |  |
| 2.2.1. | Муниципальные системы теплоснабжения: |  |
| 2.2.1.1. | Теплоснабжение на природном газе и шахтном метане - новые объекты и модернизация действующих объектов | для новых объектов на природном газе – только при замещении действующих угольных объектов; для новых объектов на шахтном метане – без дополнительных критериев; для действующих объектов – совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и другие) на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом или снижение расхода топлива и выбросов CO2e на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом |
| 2.2.1.2. | Теплоснабжение на источниках энергии, отличных от природного газа - модернизация действующих объектов | для действующих объектов - совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и другие) на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом или снижение расхода топлива и выбросов CO2e на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом |
| 2.2.2. | Объекты генерации: |  |
| 2.2.2.1. | Электрогенерация - новые или действующие объекты | только для действующих объектов - совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и другие) на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом или снижение расхода топлива и выбросов CO2e на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом; для всех объектов - прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 810 г CO2e/кВт·ч |
| 2.2.2.2. | Теплогенерация - новые или действующие объекты | только для действующих объектов - совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и другие) на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом или снижение расхода топлива и выбросов CO2e на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом; для всех объектов - прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 810 г CO2e/кВт·ч |
| 2.2.3. | Объекты когенерации - новые или действующие объекты | для действующих объектов - совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и другие) на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом или снижение расхода топлива и выбросов CO2e на кВт·ч более чем на 20 процентов по сравнению с действующим объектом; для объектов, использующих твердое топливо, - прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 950 г CO2e/кВт·ч; наличие современного газоочистного оборудования высокой степени очистки более 99 процентов; наличие оборудования или установок для переработки золошлаковых отходов во вторичные материальные ресурсы; для объектов, использующих газообразное топливо - прямые выбросы парниковых газов при генерации менее 430 г CO2e/кВт·ч; обеспечение при модернизации объектов когенерации снижения удельных выбросов парниковых газов более чем на 30 процентов |
| 2.3. | Производство и установка на энергетических объектах газоочистительного оборудования | без дополнительных критериев |
| 2.5. | Реализация проектов, направленных на утилизацию и переработку отходов - продуктов энергетической отрасли |  |
| 2.5.1. | Утилизация шахтного метана | без дополнительных критериев |
| 2.5.2. | Утилизация ПНГ (включая проекты по строительству и запуску инфраструктуры по хранению, закачке в хранилища, компримированию, транспортировке попутного нефтяного газа, закачке попутного нефтяного газа в газовую шапку для поддержания пластового давления и иные проекты) | без дополнительных критериев |
| 2.6. | Проекты по строительству и модернизации инфраструктуры транспортировки природного газа | для новых объектов - утилизация тепла выхлопных газов газоперекачивающих агрегатов и применение мобильных компрессорных станций при проведении ремонтов газопроводов высокого давления; для модернизируемых объектов - повышение энергетической эффективности не менее чем на 20 процентов и утилизация тепла выхлопных газов газоперекачивающих агрегатов и применение мобильных компрессорных станций при проведении ремонтов газопроводов высокого давления |
| 2.7. | Производство пеллет и бездымных угольных брикетов | без дополнительных критериев |
| 2.8. | Реализация проектов строительства и модернизации очистных сооружений | без дополнительных критериев |
| - 3. Устойчивая инфраструктура |  |  |
| 3.1. | Создание и модернизация объектов устойчивой «зеленой» инфраструктуры, соответствующих разработанной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» системе оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов «Impact and Responsible Investing for Infrastructure Sustainability» | соответствие критериям системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов «Impact and Responsible Investing for Infrastructure Sustainability» по аспекту «Экология и климат» не менее 55 процентов |
| - 4. Промышленность и оборудование <**> |  |  |
| 4.1. | Добыча и обогащение железных руд | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча и обогащение железных руд» (ИТС 25-2023); применение технологии улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.2. | Производство чугуна и стали | соответствие верхнему уровню индикативного показателя (ИП1) удельных выбросов парниковых газов для различных производственных процессов (переделов) отрасли черной металлургии согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и ферросплавов» (ИТС 26-2022), а в случае если для производственного процесса (передела) отсутствует верхний уровень индикативного показателя (ИП1), - допускается превышение на 30 процентов нижнего уровня индикативного показателя удельных выбросов парниковых газов (ИП2); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: утилизация энергетических ценных технологических газов (коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) технологического процесса; утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; производство углеродистой стали из лома (более 90 процентов содержания стального лома в шихте); производство высоколегированной стали из лома (более 70 процентов содержания стального лома в шихте) |
| 4.3. | Производство изделий дальнейшего передела черных металлов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство изделий дальнейшего передела черных металлов» (ИТС 27-2023); соответствие одному или более критериям: утилизация металлосодержащих отходов и смазочно-охлаждающих жидкостей технологического процесса; применение перспективной технологии улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.4. | Добыча и обогащение руд цветных металлов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча и обогащение руд цветных металлов» (ИТС 23-2017) |
| 4.5. | Производство меди | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство меди» (ИТС 3-2019); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; извлечение серы из выбросов с целью производства серной кислоты и (или) элементарной серы для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.6. | Производство никеля и кобальта | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство никеля и кобальта» (ИТС 12-2019); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; извлечение серы из выбросов с целью производства серной кислоты и (или) элементарной серы для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.7. | Производство свинца, цинка и кадмия | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство свинца, цинка и кадмия» (ИТС 13-2020); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: утилизация металлургического шлака; утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; малоотходная технология переработки вторичного свинцового и никель-кадмиевого сырья (аккумуляторных батарей) - переработка во вторичное сырье более 90 процентов батареи (по массе) для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот; извлечение серы из выбросов («значимое» снижение выбросов серы диоксида) с целью производства серной кислоты и (или) элементарной серы для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.8. | Производство редких и редкоземельных металлов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство редких и редкоземельных металлов» (ИТС 24-2020); соответствие одному или нескольким из следующих критериев: использование фторидных технологий извлечения редкоземельных металлов; использование технологий извлечения редкоземельных металлов из золошлакоотвалов; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.9. | Добыча и обогащение драгоценных металлов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча драгоценных металлов» (ИТС 49-2024); применение технологии улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.10. | Производство драгоценных металлов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство драгоценных металлов» (ИТС 14-2020); применение одной из следующих технологий: технология извлечения золота и серебра из рудного сырья без применения цианидов; технологии производства золота и серебра, позволяющие исключить стадии электролиза; технологии молекулярного распознавания для извлечения металлов платиновой группы; технологии молекулярного распознавания для извлечения металлов платиновой группы; использование тепла отходящих газов пирометаллургических процессов для производства тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; технология улавливания и хранения углерода (CCS Carbon Capture & Storage) |
| 4.11. | Производство основных органических химических веществ | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство основных органических химических веществ» (ИТС 18-2023) |
| 4.12. | Производство продукции тонкого органического синтеза | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство продукции тонкого органического синтеза» (ИТС 31-2021) |
| 4.13. | Производство полимеров | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых» (ИТС 32-2022) или соответствие требованиям информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Переработка нефти» (ИТС 30-2021) |
| 4.14. | Производство твердых и других неорганических химических веществ | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство твердых и других неорганических химических веществ» (ИТС 19-2024) или информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Переработка нефти» (ИТС 30-2021); вовлечение в оборот отходов, побочных продуктов, вторичных материальных или энергетических ресурсов |
| 4.15. | Производство специальных неорганических химикатов | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство специальных неорганических химикатов» (ИТС 33-2020); вовлечение в оборот отходов, побочных продуктов, вторичных материальных или энергетических ресурсов |
| 4.16. | Производство прочих основных неорганических химических веществ | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство прочих основных неорганических химических веществ» (ИТС 34-2020); вовлечение в оборот отходов, побочных продуктов, вторичных материальных или энергетических ресурсов |
| 4.17. | Производство стекла | соответствие бенчмарку ограничений (ИП1) уровней удельных выбросов парниковых газов в стекольной отрасли согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство стекла» (ИТС 5-2022) |
| 4.18. | Производство керамических изделий | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство керамических изделий» (ИТС 4-2023); применение перспективных технологий в соответствии со справочником согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство керамических изделий» (ИТС 4-2023) |
| 4.19. | Сокращение выбросов парниковых газов и (или) вредных веществ, позволяющее снизить негативное воздействие на окружающую среду: |  |
| 4.19.1. | Улавливание, утилизация или хранение парниковых газов | отсутствие закисления экосистем в зоне хранения парниковых газов |
| 4.19.2. | Отходящее тепло используется для выработки электроэнергии | без дополнительных критериев |
| 4.19.3. | Замещение холодильного оборудования, работающего на ГФУ | в холодильном оборудовании и холодильных системах используются такие природные хладагенты, как: пропан, изобутан, аммиак, вода, диоксид углерода (двуокись углерода), пропилен |
| 4.19.4. | Утилизация отходов, связанных с замещением холодильного оборудования, работающего на ГФУ | соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)» (ИТС 15-2021) или информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» (ИТС 9-2020) |
| 4.20. | Производство алюминия | соответствие верхнему уровню индикативного показателя (ИП1) удельных выбросов парниковых газов для производственных процессов электролитического получения первичного алюминия согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Производство алюминия» (ИТС 11-2022) |
| - 5. Транспорт и промышленная техника |  |  |
| 5.1. | Строительство и модернизация объектов транспортной инфраструктуры, способствующей снижению выбросов парниковых газов | для действующих объектов - снижение выбросов парниковых газов в CO2e на тонно-километр или пассажиро-километр более чем на 20 процентов; для новых объектов – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором; снижение выбросов парниковых газов в CO2e на тонно-километр или пассажиро-километр более чем на 20 процентов по сравнению с альтернативным объектом транспортной инфраструктуры |
| 5.2. | Перевод техники для добычи угля на шахтный метан | без дополнительных критериев |
| - 6. Сельское хозяйство |  |  |
| 6.1. | Создание и модернизация инфраструктуры хранения и переработки продукции сельского хозяйства (в том числе элеваторы, сушилки, холодильные установки и другое) | для действующих производств - снижение выбросов CO2e не менее чем на 20 процентов; для новых производств – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором; снижение выбросов CO2e должно составлять не менее чем 20 процентов в сравнении с выбросами аналогичных объектов на территории Российской Федерации |
| 6.2. | Создание и модернизация инфраструктуры складирования и длительного хранения навоза, в том числе с целью выделения и использования CH4 в качестве возобновляемого источника энергии | без дополнительных критериев |
| 6.3. | Производство и закупка новой сельскохозяйственной техники, реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве | для действующих производств – снижение выбросов CO2e не менее чем на 20 процентов; для новых производств – эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором |
| 6.4. | Реализация проектов по химической мелиорации кислых и засоленных сельскохозяйственных земель с применением фосфогипса или извести с целью улучшения химических и физических свойств почв | восстановление нейтрального кислотно-щелочного баланса почвенного раствора pH = 6,5 - 7,0 за счет нейтрализации накапливающихся в почве солей и кислот соответствующим химическим мелиорантом |

<*> К «зеленому» транспорту и промышленной технике относятся виды транспорта и промышленной техники российского производства исключительно на экологичных источниках энергии – на тяговом электроснабжении, на природном газе (включая биометан), на водороде 
и топливных элементах, на электрической энергии, на солнечной энергии, на биотопливе, а также немоторизированный транспорт, которые соответствуют требованиям, предусмотренным приложением 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

<**> Для всех проектов подраздела 4 раздела II устанавливаются следующие критерии:

для существующих производств:

повышение ресурсной и энергетической эффективности на 10 процентов и более;

снижение сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ и (или) парниковых газов на 10 процентов и более;

переход на водооборотную систему;

для новых производств - внедрение водооборотной системы».

2. В требованиях к системе верификации проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

а) в пункте 4:

в абзаце втором слово «адаптационный» заменить словом «переходный», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в абзаце пятом слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в абзаце седьмом слово «адаптационный» заменить словом «переходный», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

б) в подпункте «е» пункте 5 слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в) в пункте 13:

в подпункте «а»:

в абзаце четвертом слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«анализ выполнения инициатором инструмента финансирования устойчивого развития в полном объеме нормативов утилизации отходов от использования товаров с учетом требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2414 «Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки» или обязанности по уплате экологического сбора в случаях, когда такая утилизация не была осуществлена в объеме, установленном указанными нормативами утилизации, если обязанность по утилизации отходов от использования товаров уже наступила в соответствии с пунктами 1-2 и с учетом пункта 9 статьи 24.2-1 указанного Федерального закона (если такие требования применимы к инициатору инструмента финансирования устойчивого развития) »;

в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом, двадцать третьем, двадцать шестом слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в подпункте «б»:

в абзаце пятом, седьмом, восьмом слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«анализ выполнения инициатором инструмента финансирования устойчивого развития в полном объеме нормативов утилизации отходов 
от использования товаров с учетом требований Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2414 «Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки» или обязанности по уплате экологического сбора в случаях, когда такая утилизация не была осуществлена в объеме, установленном указанными нормативами утилизации, если обязанность по утилизации отходов от использования товаров уже наступила в соответствии 
с пунктами 1-2 и с учетом пункта 9 статьи 24.2-1 указанного Федерального закона (если такие требования применимы к инициатору инструмента финансирования устойчивого развития) »;

г) в пункте 15 слово «адаптационного» заменить словом «переходного»;

д) в абзаце первом пункта 16 в слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

е) в абзацах втором, четвертом – шестом и девятом пункта 17 слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

ж) в абзаце четвертом пункта 18 слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

з) в пункте 19:

в абзаце четвертом слово «адаптационных» заменить словом «переходных», слово «адаптационный» заменить словом «адаптационный»;

в абзаце седьмом слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в абзацах восьмом и девятом слово «адаптационных» заменить словом «переходных», слово «адаптационный» заменить словом «переходный»;

и) в пункте 20:

в абзаце шестом слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в абзаце седьмом слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных»» заменить словом «переходных»;

к) в абзаце первом пункта 211  слово «адаптационных» заменить словом «переходных», слово «адаптационные» заменить словом «переходные»;

л) в подпункте «д», «е», «м», «н», «п» пункта 22 слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

м) в пункте 23:

в подпункте «к» слово «адаптационные» заменить словом «переходные», слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

в подпункте «н» слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

н) в пункте 23(1) слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

о) в абзаце первом пункта 24 слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

п) в пункте 29(5) слово «адаптационного» заменить словом «переходного»;

- 3. в приложении к требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации:

- а) в абзаце третьем пункта 2 	слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

- б) в абзаце втором пункта 3 слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

- в) в пункте 4:

- в абзаце третьем слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

- в абзаце девятом слово «адаптационных» заменить словом «переходных»;

- г) в абзаце втором пункта 5 слово «адаптационных» заменить словом «переходных».