Автобус

ЛИАЗ 6213.70,190971

Общая информация:

Данная модель – это сочленённый низкопольный автобус особо большой вместимости с четырьмя двустворчатыми дверями полностью синего цвета, рассчитанный для обслуживания крупных городов с интенсивным и сверхинтенсивным пассажиропотоком.

Данный автобус – первый в России сочленённый низкопольный автобус такой большой вместимости. Автобус модели 6213 пришёл на замену устаревшей высокопольной модели 6212. Выпуск Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ, Ликино-Дулёво);

Годы производства: 2007-2022-е гг. (перерыв в 2014-2016-х гг.);

Выпуск данной конкретной модели: 2010-й г.;

Эксплуатация данной модели на городских дорогах не только в России, но и в Казахстане. В таких городах России, как Междуреченск, Новокузнецк, Новомичуринск, Новомосковск, Ноябрьск, Оленегорск, Прокопьевск и Тольятти эти автобусы в своё время работали в качестве служебных;

Технические характеристики:

Отличительная особенность данной модели 6213.70: она является газовой модификацией, на её крыше находятся газовые баллоны. Эта модификация появилась в 2010 году. Имеет двигатель Cummins CGe4-280, работающий на сжатом природном газе, и коробку-«автомат» Allison T-325R.

Мест (в том числе посадочных): 150—154 (30-34).

Колесная формула: 6х2

Кузов: Несущий, вагонной компоновки

Количество дверей: 4 / 1200мм

Максимальная скорость: 90 км.ч

Расход топлива:40-45 л./100 км.

система ЭБУ EST-54, управляющие сигналы согласованы с общей

CAN - шиной электробуса.

Мин. Радиус разворота: 12 м.

Масса снаряженная/полная: 15730кг / 26700кг .

Емкость топливного бака: 340 л.

Двигатель: более мощный Cummins CGe4-280 на ЛиАЗ 6213.70 (вагон с прицепом).

КПП:

Количество цилиндров: 6R соответствуют нормам Евро-3

Лучший крутящий момент 925Н•м возникает в режиме 1200-1700 об/мин

Тормозная система 2-контурная пневматическая. Предусмотрен основной и дополнительный контур.

КПП: АКПП Allison T-325R.

Передний мост: ZF-AV132/87, портальный с колесными редукторами

Рулевой механизм: Z/F — 8098.955

Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось: 7100кг / 8700кг / 11200кг

Обогрев

Отдельное внимание уделено салону и комфорту для пассажиров. К основным моментам стоит отнести: Линолеумное покрытие на полу, отличающееся стойкостью к воде и износу. Удобные сидения из пластика, выполненные в раздельном исполнении. Клееные окна с тонировкой и стеклом, которое безопасно для пассажиров в случае повреждения. Боковые форточки и люки, позволяющие организовать удобную вентиляцию. Жидкостный отопитель, гарантирующий комфортную температуру в салоне даже в суровый мороз. Улучшенная шумоизоляция. Удобные пластиковые поручни с полумягкой структурой, имеющие раздельный тип исполнения.

Подробнее на сайте: https://perevozka24.ru/pages/avtobus-liaz-6213-sochlenennyy-kuzov

Дополнительные опции:Функциональность транспорта обусловлена просторным салоном, удобными площадками, удобным заездом для людей с инвалидностью и т. д. Все элементы кузова имеют повышенный ресурс, что при условии своевременного ремонта позволяет эксплуатировать технику более12 лет

Подробнее на сайте: https://perevozka24.ru/pages/avtobus-liaz-6213-sochlenennyy-kuzov

Особенности и преимущества:

Доступная цена Лиаз-6213, хорошая вместительность, комфортабельный салон и удобное место водителя — лишь небольшой список преимуществ автобуса.

Подробнее на сайте: https://perevozka24.ru/pages/avtobus-liaz-6213-sochlenennyy-kuzov.

К дополнительным плюсам стоит отнести низкий пол, пандус для въезда пассажиров, продуманную подвеску и мощный двигатель.